2011年宁波市水资源公报

一、概 述

2011年宁波市平均降水量1383.6毫米，比多年平均少8.8%。降水量年内分配不均状况十分显著，1至5月的降水量与历史同期相比严重偏少，全市遭遇五十年一遇干旱；而6月和11月的降水量明显偏多。地表水资源量55.71亿立方米，比多年平均少24.1%，水资源总量57.50亿立方米，比多年平均少23.6%。全市30座大中型水库年末蓄水总量7.45亿立方米，比上年末蓄水总量增加0.29亿立方米。

全市总供水量21.88亿立方米，其中地表水源供水量21.52亿立方米，地下水源供水量0.14亿立方米，污水处理回用量0.22亿立方米。全市总用水量21.88亿立方米，比上年增加2.9%，其中生活用水4.65亿立方米，生产用水15.09亿立方米，环境用水2.14亿立方米。

全市主要饮用水水源地水质良好，与上年相比，总体情况保持平稳，其中水质为Ⅱ类的占参评总数的70.4%，水质为Ⅲ类的占参评总数的25.9%。主要江河的中下游及平原河网水质仍然较差，主要为Ⅳ～劣Ⅴ类水。

二、降水量

（一）分区降水量

2011年全市平均降水量1383.6毫米（折合水量122.24亿立方米），比多年平均降水量（1517.1毫米）少8.8%，比2010年降水量（1733.4毫米）少20.2%。

2011年全市行政分区年降水量与2010年及多年平均比较

| 项 目 |  | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011年 | 降水量(mm) | 1347.2 | 1410.3 | 1251.8 | 1480.2 | 1426.3 | 1376.8 | 1383.6 |
|  | 折合水量(亿m3) | 32.24 | 18.91 | 12.56 | 18.49 | 23.68 | 16.36 | 122.24 |
| 2010年 | 降水量(mm) | 1593.0 | 1610.5 | 1425.9 | 1785.2 | 2052.3 | 1914.4 | 1733.4 |
|  | 折合水量(亿m3) | 38.13 | 21.60 | 14.31 | 22.30 | 34.07 | 22.74 | 153.15 |
| 多年 平均 | 降水量(mm) | 1506.3 | 1546.8 | 1319.5 | 1573.0 | 1630.6 | 1455.1 | 1517.1 |
|  | 折合水量(亿m3) | 36.05 | 20.74 | 13.24 | 19.65 | 27.07 | 17.28 | 134.04 |

2011年全市流域分区年降水量与2010年及多年平均比较

| 项 目 |  | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及 三门湾区 | 入曹小区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011年 | 降水量(mm) | 1299.9 | 1392.3 | 1417.1 | 1742.1 |
|  | 折合水量(亿m3) | 27.48 | 42.96 | 50.29 | 1.51 |
| 2010年 | 降水量(mm) | 1491.3 | 1654.8 | 1941.6 | 1908.0 |
|  | 折合水量(亿m3) | 31.53 | 51.06 | 68.90 | 1.66 |
| 多年 平均 | 降水量(mm) | 1400.3 | 1540.6 | 1557.6 | 1869.0 |
|  | 折合水量(亿m3) | 29.60 | 47.54 | 55.27 | 1.63 |

（二）降水量年内分配

2011年全市降水量年内分配不均状况十分显著。1至5月降水量为227.4毫米，比历史同期平均降水量少56%，其中3月和5月降水量少6成，2月和4月降水量少5成，1月降水量少2成；进入6月份，发生旱涝急转，连续四场暴雨，使6月的降水量比历史同期多1倍；7月、9月和10月的降水量偏少，与历史同期相比，分别少36%、50%和47%；8月和11月降水量比历史同期多，其中8月多29%，11月多1倍；12月降水量与历史同期持平。

2011年各代表站及全市平均降水量表

单位：mm

| 站名 | 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年降 水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浒山 | 当年 | 43.4 | 33.5 | 37.4 | 43.5 | 54.5 | 416.5 | 84.0 | 94.5 | 108.5 | 74.0 | 76.9 | 46.3 | 1113.0 |
|  | 多年平均 | 68.2 | 78.7 | 116.2 | 119.4 | 130.4 | 186.9 | 128.7 | 142.1 | 175.9 | 82.6 | 64.4 | 50.8 | 1344.3 |
| 洪家塔 | 当年 | 37.0 | 36.3 | 36.5 | 59.0 | 36.5 | 394.5 | 150.5 | 430.5 | 114.5 | 34.5 | 201.0 | 39.0 | 1569.8 |
|  | 多年平均 | 58.0 | 76.2 | 124.9 | 122.7 | 164.2 | 236.1 | 211.7 | 300.6 | 240.1 | 87.4 | 61.9 | 42.1 | 1725.9 |
| 莫枝堰 | 当年 | 53.9 | 37.9 | 45.7 | 65.5 | 40.5 | 489.0 | 106.0 | 186.1 | 97.3 | 29.0 | 117.0 | 34.0 | 1301.9 |
|  | 多年平均 | 64.4 | 78.3 | 120.3 | 116.4 | 137.3 | 191.5 | 137.4 | 172.9 | 208.1 | 88.6 | 67.7 | 54.0 | 1436.9 |
| 杨岙 | 当年 | 72.0 | 40.7 | 63.4 | 53.5 | 42.0 | 487.0 | 55.0 | 275.0 | 115.0 | 82.0 | 228.9 | 70.2 | 1584.7 |
|  | 多年平均 | 76.2 | 87.4 | 132.1 | 132.1 | 160.3 | 219.1 | 155.0 | 244.1 | 259.5 | 115.4 | 91.5 | 69.4 | 1742.1 |
| 余姚 | 当年 | 50.3 | 45.8 | 41.4 | 50.5 | 63.5 | 569.0 | 180.4 | 105.0 | 69.5 | 94.5 | 86.5 | 51.9 | 1408.3 |
|  | 多年平均 | 69.3 | 79.5 | 120.6 | 114.0 | 129.2 | 185.8 | 130.4 | 148.7 | 201.0 | 86.4 | 67.9 | 51.7 | 1384.5 |
| 奉化溪口 | 当年 | 46.1 | 37.0 | 40.6 | 59.5 | 36.5 | 439.5 | 95.0 | 331.5 | 105.0 | 29.0 | 126.0 | 30.0 | 1375.7 |
|  | 多年平均 | 54.2 | 71.2 | 117.1 | 118.3 | 140.9 | 211.0 | 154.5 | 217.5 | 205.0 | 79.6 | 53.1 | 39.5 | 1461.9 |
| 全市 | 当年 | 46.2 | 37.9 | 46.2 | 52.0 | 45.1 | 419.3 | 101.0 | 285.2 | 108.5 | 43.9 | 153.2 | 45.1 | 1383.6 |
|  | 多年平均 | 62.1 | 76.0 | 118.8 | 118.0 | 141.9 | 210.1 | 159.9 | 219.9 | 215.1 | 86.0 | 62.3 | 47.0 | 1517.1 |

（三）降水量空间分布

2011年降水量比常年偏少，且空间分布不均。从流域分区来看，姚江流域（余慈区）、奉化江及甬江干流区（城市供水区）平均降水量比上年分别少12.8%、 15.9%，比多年平均分别偏少6.7%、9.4%，而象山港及三门湾区平均降水量比上年少27.0%，比多年平均偏少9.5%，入曹小区平均降水量比上年偏少8.7%，比多年平均偏少5.8%。从行政分区看，四明山区、奉化、宁海山区及象山与宁海交界山区较大，象山海岛、余慈平原、鄞奉平原较小。降水量高值区为四明山区，年降水量为1600～1700毫米，其中四明山区的夏家岭站1909.8毫米，为全市降水量最大值；宁海山区、奉化西北山区、宁海象山交界山区年降水量为1500～1600毫米；鄞东南山区和北仑山区年降水量为1500毫米。余慈平原年降水量为1200～1300毫米，象山海岛区为1100～1200毫米，其中象山的鹤浦站年降水量1086.4毫米，为全市降水量最小值。鄞奉平原年降水量为1300～1400毫米。

（四）水面蒸发量情况

2011年全市平均水面蒸发量806.8毫米（E601型陆上水面蒸发器），比上年（777.3毫米）多3.8%，比多年平均水面蒸发量（820.0毫米）少1.6％。年水面蒸发量最多的为余姚站900.2毫米，最少的为余姚的黄土岭站670.1毫米。

三、水资源量

（一）地表水资源量

2011年全市地表水资源量（河川径流量）55.71亿立方米，折合径流深630.5毫米，比多年平均地表水资源量（73.36亿立方米）少24.1%，比2010年地表水资源量（88.47亿立方米）少37.0%。

2011年全市行政分区地表水资源量与2010年及多年平均比较

单位：亿m3

| 项 目 | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011年 | 13.91 | 8.81 | 4.79 | 9.59 | 11.37 | 7.24 | 55.71 |
| 2010年 | 20.66 | 11.30 | 6.75 | 13.94 | 21.77 | 14.05 | 88.47 |
| 多年平均 | 19.33 | 11.36 | 6.06 | 11.31 | 16.22 | 9.08 | 73.36 |

2011年全市流域分区地表水资源量与2010年及多年平均比较

单位：亿m3

| 项 目 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及 三门湾区 | 入曹小区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011年 | 11.23 | 20.05 | 23.52 | 0.91 |
| 2010年 | 15.33 | 29.32 | 42.80 | 1.02 |
| 多年平均 | 14.58 | 26.36 | 31.38 | 1.04 |

（二）地下水资源量

2011年全市地下水资源量17.37亿立方米，扣除与地表水重复计算量（15.58亿立方米）后为1.79亿立方米。

（三）水资源总量

2011年全市水资源总量57.50亿立方米，比多年平均水资源总量（75.31亿立方米）少23.6％，比2010年水资源总量（90.68亿立方米）少36.6%。产水系数为0.47，产水模数为65.08万立方米/平方公里。

2011年全市行政分区水资源总量与2010年及多年平均比较

单位：亿m3

| 项 目 | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011年 | 14.40 | 9.09 | 5.10 | 9.86 | 11.54 | 7.51 | 57.50 |
| 2010年 | 21.25 | 11.62 | 7.11 | 14.26 | 22.01 | 14.43 | 90.68 |
| 多年平均 | 19.88 | 11.66 | 6.39 | 11.60 | 16.41 | 9.37 | 75.31 |

2011年全市流域分区水资源总量与2010年及多年平均比较

单位：亿m3

| 项 目 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及 三门湾区 | 入曹小区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011年 | 11.82 | 20.63 | 24.14 | 0.91 |
| 2010年 | 16.01 | 30.01 | 43.64 | 1.02 |
| 多年平均 | 15.21 | 27.00 | 32.05 | 1.04 |

四、大中型水库蓄水动态

宁波市6座大型水库和24座中型水库，2011年末（以下简称当年末）蓄水总量为7.453亿立方米，比上年末蓄水总量增加0.289亿立方米。其中，大型水库当年末蓄水总量为3.977亿立方米，比上年末增加0.196亿立方米；中型水库当年末蓄水总量为3.476亿立方米，比上年末增加0.093亿立方米。

2011年宁波市各流域分区大中型水库蓄水动态   单位：亿m3

| 项目 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及 三门湾区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水库座数 | 7 | 10 | 13 | 30 |
| 2011年末 蓄水量 | 1.342 | 3.310 | 2.801 | 7.453 |
| 2010年末 蓄水量 | 1.373 | 2.953 | 2.838 | 7.164 |
| 年蓄水变量 | -0.031 | 0.357 | -0.037 | 0.289 |

2011年宁波市各行政分区大中型水库蓄水动态   单位：亿m3

| 行政分区 | 水库类别 | 水库名称 | 上年末蓄水量 | 当年末蓄水量 | 年蓄水变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区 | 大型 | 皎口 | 0.404 | 0.428 | 0.024 |
|  |  | 周公宅 | 0.767 | 0.765 | -0.002 |
|  | 中型 | 三溪浦 | 0.099 | 0.117 | 0.018 |
|  |  | 横溪 | 0.134 | 0.200 | 0.066 |
|  |  | 梅溪 | 0.110 | 0.130 | 0.020 |
|  |  | 东钱湖 | 0.355 | 0.361 | 0.006 |
|  |  | 十字路 | 0.089 | 0.073 | -0.016 |
|  |  | 新路岙 | 0.078 | 0.078 | 0 |
|  |  | 溪下 | 0.159 | 0.130 | -0.029 |
|  | 小计 |  | 2.195 | 2.282 | 0.087 |
| 余姚 | 大型 | 四明湖 | 0.625 | 0.671 | 0.046 |
|  | 中型 | 梁辉 | 0.168 | 0.172 | 0.004 |
|  |  | 陆埠 | 0.115 | 0.110 | -0.005 |
|  | 小计 |  | 0.908 | 0.953 | 0.045 |
| 慈溪 | 中型 | 里杜湖 | 0.132 | 0.086 | -0.046 |
|  |  | 上林湖 | 0.104 | 0.082 | -0.022 |
|  |  | 梅湖 | 0.088 | 0.076 | -0.012 |
|  |  | 四灶浦 | 0.141 | 0.145 | 0.004 |
|  | 小计 |  | 0.465 | 0.389 | -0.076 |
| 奉化 | 大型 | 横山 | 0.321 | 0.571 | 0.250 |
|  |  | 亭下 | 0.547 | 0.587 | 0.040 |
|  | 小计 |  | 0.868 | 1.158 | 0.290 |
| 宁海 | 大型 | 白溪 | 1.117 | 0.955 | -0.162 |
|  | 中型 | 西溪 | 0.483 | 0.611 | 0.128 |
|  |  | 黄坛 | 0.102 | 0.097 | -0.005 |
|  |  | 杨梅岭 | 0.054 | 0.054 | 0 |
|  |  | 胡陈港 | 0.453 | 0.453 | 0 |
|  |  | 车岙港 | 0.062 | 0.071 | 0.009 |
|  |  | 力洋 | 0.073 | 0.061 | -0.012 |
|  | 小计 |  | 2.344 | 2.302 | -0.042 |
| 象山 | 中型 | 溪口 | 0.050 | 0.042 | -0.008 |
|  |  | 仓岙 | 0.043 | 0.054 | 0.011 |
|  |  | 隔溪张 | 0.078 | 0.082 | 0.004 |
|  |  | 平潭 | 0.046 | 0.009 | -0.037 |
|  |  | 大塘港 | 0.167 | 0.182 | 0.015 |
|  | 小计 |  | 0.384 | 0.369 | -0.015 |
| 小计 | 大型 |  | 3.781 | 3.977 | 0.196 |
|  | 中型 |  | 3.383 | 3.476 | 0.093 |
| 全市合计 |  |  | 7.164 | 7.453 | 0.289 |

五、供水量与用水量

（一）供水量

供水量是指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的水量。

2011年宁波市总供水量为21.88亿立方米。其中地表水源供水量为21.52亿立方米，占总供水量的98.3%；浅层地下水源供水量为0.14亿立方米，占总供水量的0.7%；污水处理回用量为0.22亿立方米，约占总供水量的1.0%。

在地表水源供水中，蓄水工程供水量为16.50亿立方米，引水工程供水量为1.20亿立方米，提水工程供水量为3.57亿立方米。

跨区域供水中，宁波从绍兴引水0.49亿立方米；宁波向舟山供水0.24亿立方米。

2011年宁波市各行政分区自来水供水量

单位：亿m3

| 年份 |  | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011年 | 总供水量 | 5.12 | 1.15 | 1.23 | 0.52 | 0.65 | 0.60 | 9.27 |
|  | 其中城区 | 4.48 | 0.56 | 0.65 | 0.34 | 0.51 | 0.38 | 6.92 |

注：自来水供水量已包括供取水损耗。

2011年宁波市各行政分区供水量及与上年比较

单位：亿m3

| 年份 | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 调入调出水量 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 向舟山 供水 | 境外 引水 |  |
| 2011年 | 7.72 | 3.74 | 1.98 | 2.57 | 3.83 | 1.79 | -0.24 | 0.49 | 21.88 |
| 2010年 | 7.17 | 3.60 | 1.92 | 2.75 | 3.91 | 1.71 | -0.14 | 0.34 | 21.26 |

2011年宁波市各流域分区供水量及与上年比较

单位：亿m3

| 年份 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及三门湾区 | 入曹小区 | 调入调出水量 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 向舟山供水 | 境外引水 |  |
| 2011年 | 5.77 | 8.89 | 6.93 | 0.04 | -0.24 | 0.49 | 21.88 |
| 2010年 | 5.47 | 8.65 | 6.90 | 0.04 | -0.14 | 0.34 | 21.26 |

（二）用水量

用水量是指各部门用户取得的包括输水损失在内的毛水量。

用水量组成包括生产用水、生活用水、环境用水。2011年宁波市总用水量为21.88亿立方米，比上年增加2.9％。居民生活用水量为4.65亿立方米，比上年增加4.7％，其中城镇居民生活用水量为3.21亿立方米，农村居民生活用水量为1.44亿立方米；生产用水量为15.09亿立方米，比上年增加4.5％，其中第一产业用水（包括农田灌溉用水、林牧渔用水和牲畜用水）8.27亿立方米，第二产业用水（包括工业用水和建筑业用水）5.30亿立方米，第三产业用水（包括商品贸易、餐饮住宿、交通运输、仓储、邮电通讯、文教卫生、机关团体等各种服务行业）1.52亿立方米；环境用水量为2.14亿立方米，比上年减少10.1%。

2011年宁波市分类用水情况及与上年比较

单位：亿m3

| 年份 | 农田 灌溉 | 林牧渔 | 国有及规模以上工业 | 规模以下工业 | 城镇 居民 | 城镇公共 |  | 农村 居民 | 牲畜 | 环境 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 三产 | 建筑 |  |  |  |  |
| 2011年 | 7.12 | 1.02 | 4.53 | 0.50 | 3.21 | 1.52 | 0.27 | 1.44 | 0.13 | 2.14 | 21.88 |
| 2010年 | 6.71 | 1.16 | 4.29 | 0.48 | 3.04 | 1.42 | 0.25 | 1.40 | 0.13 | 2.38 | 21.26 |

2011年宁波市各行政分区用水量及与上年比较

单位：亿m3

| 年份 | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011年 | 10.57 | 3.48 | 2.58 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 21.88 |
| 2010年 | 10.34 | 3.40 | 2.46 | 1.62 | 1.70 | 1.74 | 21.26 |

2011年宁波市各流域分区用水量及与上年比较

单位：亿m3

| 年份 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及三门湾区 | 入曹小区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011年 | 6.01 | 10.94 | 4.89 | 0.04 | 21.88 |
| 2010年 | 5.81 | 10.69 | 4.72 | 0.04 | 21.26 |

（三）耗水量

耗水量是指在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等各种形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2011年宁波市总耗水量为10.93亿立方米，比上年增加0.11亿立方米，总耗水量占总用水量的50.0%。其中生活用水耗水量为2.12亿立方米，生产用水耗水量为8.77亿立方米，环境用水耗水量为0.04亿立方米。

- （四）各项用水指标

2011年人均综合用水量为380立方米（按户籍人口计算），单位GDP（地区生产总值）用水量为36立方米/万元，农田（包括水田、水浇地和菜地）灌溉亩均用水量为261立方米，单位工业增加值用水量为16.7立方米/万元，城镇人均生活用水量为225升/人·日，农村人均生活用水量为120升/人·日。

- 2007～2011年宁波市各项用水量指标

| 年份 | 人均综合用水量 （m3） | 单位GDP 用水量 （m3/万元） | 农田灌溉亩均用水量（m3） | 单位工业增加值用水量 （m3/万元） | 人均生活日用水量（升/人·日） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 城镇 | 农村 |
| 2007年 | 368 | 61 | 245 | 31.4 | 220 | 111 |
| 2008年 | 372 | 53 | 248 | 25.3 | 220 | 114 |
| 2009年 | 363 | 49 | 241 | 22.7 | 221 | 116 |
| 2010年 | 370 | 42 | 237 | 18.6 | 224 | 119 |
| 2011年 | 380 | 36 | 261 | 16.7 | 225 | 120 |

2007～2011年人均综合用水量和城镇、农村人均生活用水量变化图

2007～2011年单位GDP、万元工业增加值及农田灌溉亩均用水量变化图

（五）节水量

节约用水包括农业节水、工业节水和城市节水等方面。2011年，全市通过增加农业节水灌溉面积、建设中水回用项目、开展水平衡测试和节水评估等措施，全市农业节水1.24亿立方米，重点工业企业节水0.19亿立方米，宁波市区城市节水（包括城镇居民生活用水和城镇公共用水）0.14亿立方米。

六、水质状况

（一）主要饮用水水源地水质状况（采用《宁波市重要水功能区水资源质量通报》2011年数据，下同）

2011年度主要饮用水水源地水质状况总体保持平稳，参与评价的饮用水水源地共27个，其中达到地表水环境质量Ⅱ类标准的有19个，占参评总数的70.4％，达到Ⅲ类标准的有7个，占参评总数的25.9％，劣于地表水环境质量Ⅲ类标准的有1个，占参评总数的3.7％，主要超标项目为总磷。向市区供水的5座大型水库水质基本保持在Ⅱ类，个别时段水质为Ⅲ类。

（二）主要江河水质状况

参与评价的主要江河水质断面20个，其中甬江流域15个，独流入海水系5个。

甬江流域的奉化江水系上游水质较好，公棠、溪口、萧镇及鄞江河段为Ⅱ～Ⅲ类水，奉化江干流为Ⅴ类水；姚江水系为Ⅲ～Ⅴ类水；甬江干流为劣Ⅴ类水；主要超标项目为氨氮、总磷、化学需氧量。

宁海清溪的辽车河段为Ⅱ类水；大溪的范家桥河段为Ⅳ类水，白溪的水车河段为Ⅲ类水；凫溪的洪家塔河段为Ⅴ类水，凫溪的杨梅岭河段为Ⅳ类水；主要超标项目为总磷。

（三）平原河网水质状况

参与评价的平原河网水质断面35个，监测范围覆盖各县（市、区）平原河网。符合地表水环境质量Ⅲ类标准的有2个，占参评总数的5.7%；Ⅳ类标准的有8个，占参评总数的22.9%；其余均为Ⅴ～劣Ⅴ类，占参评总数的71.4%；主要超标项目为溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷等。

七、2011年重要水事

一、市委、市政府出台了《关于加快水利改革发展的意见》。意见提出，到2015年宁波市将基本建成防洪减灾安全体系、完善的水资源供给保障体系、较为完善的农田水利设施配套体系，初步建立水生态修复保护体系、水利发展的保障体系。

二、《宁波市水利现代化规划》编制基本完成。作为全国首批水利现代化试点城市之一，规划提出，到2015年基本实现水利现代化，到2020年把宁波市建成国家级沿海发达地区水利现代化示范区。

三、全市水利工程建设投资再创历史新高。全市全年水利投资完成达到56.9亿元，同比增长14%，其中重点工程建设完成投资43.8亿元，同比增长21%，高于全市基础设施建设投资增幅。

四、成功抗御了上半年的严重旱情。2011年1至5月份，全市降水量严重偏少，遭遇了50年一遇的干旱。市防指及时启动了抗旱水源应急调度预案，切实加强水源调度和用水管理，保证了城乡供水和工农业生产用水基本需要，未发生较大灾情。

五、三江河道恢复性清淤工程全面完成。工程自2010年4月动工至2011年11月14日完工，分三期实施，累计实施清淤河道长度41.4公里，完成清淤土方507.1万方，完成投资1.62亿元。三期工程质量均为优良，提高了三江河道的防洪和通航能力，改善了河道景观。

六、以乡镇为单元的水环境整治工作启动。慈溪长河镇、鄞州集士港镇、镇海澥浦镇等6个镇乡率先开展了水环境整体整治项目建设，以集镇河道景观化、农村河道生态化为理念，用三年时间对镇域范围内河道进行综合治理，打造“安全、生态、景观、休闲”的水环境。

七、启动《宁波市水资源综合规划》中期评估工作。对《宁波市水资源综合规划》批准实施以来的执行情况进行评估，对经济社会发展对水资源供需新情况进行研究，提出新形势下水资源开发利用和节约保护的新举措。

八、第一次全市水利普查取得阶段性成效。截止全国水利普查标准时点2011年12月31日，宁波市共完成了填报普查表27182张，共涉及普查数据42.97万余条，完成了普查对象清查和数据获取两大任务。