2012年宁波市水资源公报

一、概 述

2012年宁波市平均降水量2104.0毫米，为有水文资料记载以来最大，比多年平均多38.7%，属丰水年份。地表水资源量  亿立方米，比多年平均少  %，水资源总量  亿立方米，比多年平均少  %。全市30座大中型水库年末蓄水总量7.66亿立方米，比上年末蓄水总量增加0.21亿立方米。

全市总供水量21.15亿立方米，其中地表水源供水量20.77亿立方米，地下水源供水量0.12亿立方米，污水处理回用量0.26亿立方米。全市总用水量21.15亿立方米，比上年减少3.4%，其中生活用水4.65亿立方米，生产用水13.91亿立方米，环境用水2.59亿立方米。

全市主要饮用水水源地水质良好，与上年相比，总体情况保持平稳，其中水质为Ⅱ类的占参评总数的77.8%，水质为Ⅲ类的占参评总数的14.8%。主要江河的中下游及平原河网水质有所改善，主要为Ⅲ～劣Ⅴ类水。

二、降水量

（一）分区降水量

2012年全市平均降水量2104.0毫米（折合水量185.89亿立方米），比多年平均降水量（1517.1毫米）多38.7%，比2011年降水量（1383.6毫米）多52.1%。

2012年全市行政分区年降水量与2011年及多年平均比较

| 项 目 |  | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012年 | 降水量(mm) | 2078.9 | 2101.6 | 1919.3 | 2045.1 | 2219.5 | 2213.4 | 2104.0 |
|  | 折合水量(亿m3) | 49.76 | 28.18 | 19.26 | 25.55 | 36.85 | 26.29 | 185.89 |
| 2011年 | 降水量(mm) | 1347.2 | 1410.3 | 1251.8 | 1480.2 | 1426.3 | 1376.8 | 1383.6 |
|  | 折合水量(亿m3) | 32.24 | 18.91 | 12.56 | 18.49 | 23.68 | 16.36 | 122.24 |
| 多年 平均 | 降水量(mm) | 1506.3 | 1546.8 | 1319.5 | 1573.0 | 1630.6 | 1455.1 | 1517.1 |
|  | 折合水量(亿m3) | 36.05 | 20.74 | 13.24 | 19.65 | 27.07 | 17.28 | 134.04 |

2012年全市流域分区年降水量与2011年及多年平均比较

| 项 目 |  | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及 三门湾区 | 入曹小区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012年 | 降水量(mm) | 1989.8 | 2070.2 | 2196.7 | 2289.9 |
|  | 折合水量(亿m3) | 42.07 | 63.88 | 77.95 | 1.99 |
| 2011年 | 降水量(mm) | 1299.9 | 1392.3 | 1417.1 | 1742.1 |
|  | 折合水量(亿m3) | 27.48 | 42.96 | 50.29 | 1.51 |
| 多年 平均 | 降水量(mm) | 1400.3 | 1540.6 | 1557.6 | 1869.0 |
|  | 折合水量(亿m3) | 29.60 | 47.54 | 55.27 | 1.63 |

（二）降水量年内分配

2012年全市降水量年内分配不均状况十分显著，非汛期降水量与历史同期相比明显偏多。从各月降水量来看，10月份降水量明显偏少，仅为历史同期的30%左右；2月、4月、7月和9月降水量与历史同期持平；其他各月均比历史同期偏多，其中12月多1.5倍，1月、8月和11月多1倍，3月、5月和6月分别多60%、52%和34%。

2012年各代表站及全市平均降水量表

单位：mm

| 站名 | 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年降 水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浒山 | 当年 | 117.3 | 121.7 | 189.2 | 94.0 | 275.5 | 313.0 | 161.5 | 275.0 | 159.5 | 27.5 | 136.7 | 103.2 | 1974.1 |
|  | 多年平均 | 68.2 | 78.7 | 116.2 | 119.4 | 130.4 | 186.9 | 128.7 | 142.1 | 175.9 | 82.6 | 64.4 | 50.8 | 1344.3 |
| 洪家塔 | 当年 | 126.8 | 58.7 | 192.5 | 162.0 | 216.0 | 312.0 | 139.5 | 586.0 | 217.0 | 28.0 | 110.3 | 117.4 | 2266.2 |
|  | 多年平均 | 58.0 | 76.2 | 124.9 | 122.7 | 164.2 | 236.1 | 211.7 | 300.6 | 240.1 | 87.4 | 61.9 | 42.1 | 1725.9 |
| 莫枝堰 | 当年 | 123.6 | 77.0 | 179.2 | 82.5 | 233.0 | 233.5 | 173.0 | 533.0 | 237.5 | 30.0 | 108.0 | 99.8 | 2110.1 |
|  | 多年平均 | 64.4 | 78.3 | 120.3 | 116.4 | 137.3 | 191.5 | 137.4 | 172.9 | 208.1 | 88.6 | 67.7 | 54.0 | 1436.9 |
| 杨岙 | 当年 | 161.5 | 99.6 | 216.0 | 109.5 | 254.0 | 217.5 | 91.0 | 499.0 | 211.5 | 34.5 | 173.8 | 141.6 | 2209.5 |
|  | 多年平均 | 76.2 | 87.4 | 132.1 | 132.1 | 160.3 | 219.1 | 155.0 | 244.1 | 259.5 | 115.4 | 91.5 | 69.4 | 1742.1 |
| 余姚 | 当年 | 124.4 | 114.2 | 204.5 | 110.0 | 220.0 | 274.0 | 130.0 | 348.0 | 194.0 | 28.5 | 141.5 | 116.3 | 2005.4 |
|  | 多年平均 | 69.3 | 79.5 | 120.6 | 114.0 | 129.2 | 185.8 | 130.4 | 148.7 | 201.0 | 86.4 | 67.9 | 51.7 | 1384.5 |
| 奉化溪口 | 当年 | 127.8 | 69.9 | 189.6 | 110.0 | 211.5 | 216.0 | 130.0 | 323.5 | 148.5 | 34.0 | 98.0 | 102.6 | 1761.4 |
|  | 多年平均 | 54.2 | 71.2 | 117.1 | 118.3 | 140.9 | 211.0 | 154.5 | 217.5 | 205.0 | 79.6 | 53.1 | 39.5 | 1461.9 |
| 全市 | 当年 | 134.7 | 81.3 | 190.9 | 127.8 | 216.9 | 280.7 | 136.3 | 472.3 | 187.8 | 27.9 | 129.8 | 117.6 | 2104.0 |
|  | 多年平均 | 62.1 | 76.0 | 118.8 | 118.0 | 141.9 | 210.1 | 159.9 | 219.9 | 215.1 | 86.0 | 62.3 | 47.0 | 1517.1 |

（三）降水量空间分布

2012年降水量比常年明显偏多，且空间分布不均。从流域分区来看，各流域平均降水量均比上年和多年平均多，其中姚江流域（余慈区）、奉化江及甬江干流区（城市供水区）、象山港及三门湾区和入曹小区年降水量分别比上年多53.1%、48.7%、55.0%和31.4%，比多年平均多42.8%、34.7%40.4%和23.8%。从行政分区看，四明山区、宁海山区及象山与宁海交界山区较大，余慈平原、鄞奉平原较小。降水量高值区为宁海象山交界山区，年降水量为2400～2600毫米，其中宁海山区的上韩站2641.5毫米，为全市降水量最大值。四明山区、宁海和象山大部、鄞东南山区年降水量为2200～2400毫米。余姚东部、宁波市区、奉化西部山区、北仑山区年降水量为2000～2200毫米。余慈平原年降水量为1800～2000毫米。慈溪北部、奉化城区年降水量小于1800毫米，其中奉化的溪口站年降水量1761.4毫米，为全市降水量最小值。象山海岛区原为降水量低值区，今年年降水量为2000～2200毫米，其中象山的鹤浦站年降水量2198.0毫米。

（四）水面蒸发量情况

2012年全市平均水面蒸发量782.9毫米（E601型陆上水面蒸发器），比上年（806.8毫米）少3.0%，比多年平均水面蒸发量（820.0毫米）少4.5％。年水面蒸发量最多的为余姚站914.6毫米，最少的为余姚的黄土岭站615.8毫米。

三、水资源量

（一）地表水资源量

2012年全市地表水资源量（河川径流量）  亿立方米，折合径流深  毫米，比多年平均地表水资源量（    亿立方米）少  %，比2011年地表水资源量（55.71亿立方米）少  %。

2012年全市行政分区地表水资源量与2011年及多年平均比较

单位：亿m3

| 项 目 | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011年 | 13.91 | 8.81 | 4.79 | 9.59 | 11.37 | 7.24 | 55.71 |
| 多年平均 | 19.33 | 11.36 | 6.06 | 11.31 | 16.22 | 9.08 | 73.36 |

2012年全市流域分区地表水资源量与2011年及多年平均比较

单位：亿m3

| 项 目 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及 三门湾区 | 入曹小区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012年 |  |  |  |  |
| 2011年 | 11.23 | 20.05 | 23.52 | 0.91 |
| 多年平均 | 14.58 | 26.36 | 31.38 | 1.04 |

（二）地下水资源量

2012年全市地下水资源量  亿立方米，扣除与地表水重复计算量（  亿立方米）后为  亿立方米。

（三）水资源总量

2012年全市水资源总量  亿立方米，比多年平均水资源总量（  亿立方米）少  ％，比2011年水资源总量（57.50亿立方米）少  %。产水系数为  ，产水模数为    万立方米/平方公里。

2012年全市行政分区水资源总量与2011年及多年平均比较

单位：亿m3

| 项 目 | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011年 | 14.40 | 9.09 | 5.10 | 9.86 | 11.54 | 7.51 | 57.50 |
| 多年平均 | 19.88 | 11.66 | 6.39 | 11.60 | 16.41 | 9.37 | 75.31 |

2012年全市流域分区水资源总量与2011年及多年平均比较

单位：亿m3

| 项 目 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及 三门湾区 | 入曹小区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012年 |  |  |  |  |
| 2011年 | 11.82 | 20.63 | 24.14 | 0.91 |
| 多年平均 | 15.21 | 27.00 | 32.05 | 1.04 |

四、大中型水库蓄水动态

宁波市6座大型水库和24座中型水库，2012年末（以下简称当年末）蓄水总量为7.665亿立方米，比上年末蓄水总量增加0.212亿立方米。其中，大型水库当年末蓄水总量为3.974亿立方米，比上年末减少0.003亿立方米；中型水库当年末蓄水总量为3.691亿立方米，比上年末增加0.215亿立方米。

2012年宁波市各流域分区大中型水库蓄水动态   单位：亿m3

| 项目 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及 三门湾区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水库座数 | 7 | 10 | 13 | 30 |
| 2012年末 蓄水量 | 1.461 | 3.404 | 2.800 | 7.665 |
| 2011年末 蓄水量 | 1.342 | 3.310 | 2.801 | 7.453 |
| 年蓄水变量 | 0.119 | 0.094 | -0.001 | 0.212 |

2012年宁波市各行政分区大中型水库蓄水动态   单位：亿m3

| 行政分区 | 水库类别 | 水库名称 | 上年末蓄水量 | 当年末蓄水量 | 年蓄水变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区 | 大型 | 皎口 | 0.428 | 0.439 | 0.011 |
|  |  | 周公宅 | 0.765 | 0.702 | -0.063 |
|  | 中型 | 三溪浦 | 0.117 | 0.170 | 0.053 |
|  |  | 横溪 | 0.200 | 0.163 | -0.037 |
|  |  | 梅溪 | 0.130 | 0.141 | 0.011 |
|  |  | 东钱湖 | 0.361 | 0.388 | 0.027 |
|  |  | 十字路 | 0.073 | 0.152 | 0.079 |
|  |  | 新路岙 | 0.078 | 0.091 | 0.013 |
|  |  | 溪下 | 0.130 | 0.189 | 0.059 |
|  | 小计 |  | 2.282 | 2.435 | 0.153 |
| 余姚 | 大型 | 四明湖 | 0.671 | 0.657 | -0.014 |
|  | 中型 | 梁辉 | 0.172 | 0.202 | 0.030 |
|  |  | 陆埠 | 0.110 | 0.157 | 0.047 |
|  | 小计 |  | 0.953 | 1.016 | 0.063 |
| 慈溪 | 中型 | 里杜湖 | 0.086 | 0.129 | 0.043 |
|  |  | 上林湖 | 0.082 | 0.083 | 0.001 |
|  |  | 梅湖 | 0.076 | 0.107 | 0.031 |
|  |  | 四灶浦 | 0.145 | 0.126 | -0.019 |
|  | 小计 |  | 0.389 | 0.445 | 0.056 |
| 奉化 | 大型 | 横山 | 0.571 | 0.443 | -0.128 |
|  |  | 亭下 | 0.587 | 0.667 | 0.080 |
|  | 小计 |  | 1.158 | 1.110 | -0.048 |
| 宁海 | 大型 | 白溪 | 0.955 | 1.066 | 0.111 |
|  | 中型 | 西溪 | 0.611 | 0.456 | -0.155 |
|  |  | 黄坛 | 0.097 | 0.092 | -0.005 |
|  |  | 杨梅岭 | 0.054 | 0.045 | -0.009 |
|  |  | 胡陈港 | 0.453 | 0.434 | -0.019 |
|  |  | 车岙港 | 0.071 | 0.091 | 0.020 |
|  |  | 力洋 | 0.061 | 0.053 | -0.008 |
|  | 小计 |  | 2.302 | 2.237 | -0.065 |
| 象山 | 中型 | 溪口 | 0.042 | 0.058 | 0.016 |
|  |  | 仓岙 | 0.054 | 0.065 | 0.011 |
|  |  | 隔溪张 | 0.082 | 0.059 | -0.023 |
|  |  | 平潭 | 0.009 | 0.058 | 0.049 |
|  |  | 大塘港 | 0.182 | 0.182 | 0.000 |
|  | 小计 |  | 0.369 | 0.422 | 0.053 |
| 小计 | 大型 |  | 3.977 | 3.974 | -0.003 |
|  | 中型 |  | 3.476 | 3.691 | 0.215 |
| 全市合计 |  |  | 7.453 | 7.665 | 0.212 |

五、供水量与用水量

（一）供水量

供水量是指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的水量。

2012年宁波市总供水量为21.15亿立方米。其中地表水源供水量为20.77亿立方米，占总供水量的98.2%；浅层地下水源供水量为  0.12亿立方米，占总供水量的0.6%；污水处理回用量为0.26亿立方米，约占总供水量的1.2%。

在地表水源供水中，蓄水工程供水量为15.94亿立方米，引水工程供水量为1.16亿立方米，提水工程供水量为3.45亿立方米。

跨区域供水中，宁波从绍兴引水0.34亿立方米；宁波向舟山供水0.13亿立方米。

2012年宁波市各行政分区自来水供水量

单位：亿m3

| 年份 |  | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012年 | 总供水量 | 5.21 | 1.12 | 1.17 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 9.04 |
|  | 其中城区 | 4.58 | 0.58 | 0.70 | 0.34 | 0.47 | 0.27 | 6.94 |

注：自来水供水量已包括供取水损耗。

2012年宁波市各行政分区供水量及与上年比较

单位：亿m3

| 年份 | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 调入调出水量 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 向舟山 供水 | 境外 引水 |  |
| 2012年 | 7.60 | 3.50 | 1.90 | 2.55 | 3.72 | 1.67 | -0.13 | 0.34 | 21.51 |
| 2011年 | 7.72 | 3.74 | 1.98 | 2.57 | 3.83 | 1.79 | -0.24 | 0.49 | 21.88 |

2012年宁波市各流域分区供水量及与上年比较

单位：亿m3

| 年份 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及三门湾区 | 入曹小区 | 调入调出水量 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 向舟山供水 | 境外引水 |  |
| 2012年 | 5.34 | 8.42 | 7.14 | 0.04 | -0.13 | 0.34 | 21.15 |
| 2011年 | 5.77 | 8.89 | 6.93 | 0.04 | -0.24 | 0.49 | 21.88 |

（二）用水量

用水量是指各部门用户取得的包括输水损失在内的毛水量。

用水量组成包括生产用水、生活用水、环境用水。2012年宁波市总用水量为21.15亿立方米，比上年减少3.4％。居民生活用水量为4.65亿立方米，比上年增加4.6％，其中城镇居民生活用水量为  3.25亿立方米，农村居民生活用水量为1.40亿立方米；生产用水量为13.91亿立方米，比上年减少7.8％，其中第一产业用水（包括农田灌溉用水、林牧渔用水和牲畜用水）6.93亿立方米，第二产业用水（包括工业用水和建筑业用水）5.52亿立方米，第三产业用水（包括商品贸易、餐饮住宿、交通运输、仓储、邮电通讯、文教卫生、机关团体等各种服务行业）1.46亿立方米；环境用水量为2.59亿立方米，比上年增加21.1  %。

2012年宁波市分类用水情况及与上年比较

单位：亿m3

| 年份 | 农田 灌溉 | 林牧渔 | 国有及规模以上工业 | 规模以下工业 | 城镇 居民 | 城镇公共 |  | 农村 居民 | 牲畜 | 环境 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 三产 | 建筑 |  |  |  |  |
| 2012年 | 6.01 | 0.78 | 4.72 | 0.62 | 3.25 | 1.45 | 0.18 | 1.40 | 0.15 | 2.59 | 21.51 |
| 2011年 | 7.12 | 1.02 | 4.53 | 0.50 | 3.21 | 1.52 | 0.27 | 1.44 | 0.13 | 2.14 | 21.88 |

2012年宁波市各行政分区用水量及与上年比较

单位：亿m3

| 年份 | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012年 | 10.57 | 3.22 | 2.52 | 1.52 | 1.65 | 1.67 | 21.51 |
| 2011年 | 10.57 | 3.48 | 2.58 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 21.88 |

2012年宁波市各流域分区用水量及与上年比较

单位：亿m3

| 年份 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及三门湾区 | 入曹小区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012年 | 5.69 | 10.36 | 5.06 | 0.04 | 21.51 |
| 2011年 | 6.01 | 10.94 | 4.89 | 0.04 | 21.88 |

（三）耗水量

耗水量是指在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等各种形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2012年宁波市总耗水量为10.03亿立方米，比上年减少0.69亿立方米，总耗水量占总用水量的47.4 %。其中生活用水耗水量为2.09亿立方米，生产用水耗水量为7.90亿立方米，环境用水耗水量为0.04   亿立方米。

- （四）各项用水指标

2012年人均综合用水量为366立方米（按户籍人口计算），单位GDP（地区生产总值）用水量为32立方米/万元，农田（包括水田、水浇地和菜地）灌溉亩均用水量为234立方米，单位工业增加值用水量为  16.9立方米/万元，城镇人均生活用水量为223升/人·日，农村人均生活用水量为119升/人·日。

- 2008～2012年宁波市各项用水量指标

| 年份 | 人均综合用水量 （m3） | 单位GDP 用水量 （m3/万元） | 农田灌溉亩均用水量（m3） | 单位工业增加值用水量 （m3/万元） | 人均生活日用水量（升/人·日） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 城镇 | 农村 |
| 2008年 | 372 | 53 | 248 | 25.3 | 220 | 114 |
| 2009年 | 363 | 49 | 241 | 22.7 | 221 | 116 |
| 2010年 | 370 | 42 | 237 | 18.6 | 224 | 119 |
| 2011年 | 380 | 36 | 261 | 16.7 | 225 | 120 |
| 2012年 | 372 | 33 | 234 | 18.1 | 224 | 119 |

2008～2012年人均综合用水量和城镇、农村人均生活用水量变化图

2008～2012年单位GDP、万元工业增加值及农田灌溉亩均用水量变化图

（五）节水量

节约用水包括农业节水、工业节水和城市节水等方面。2012年，全市通过增加农业节水灌溉面积、建设中水回用项目、开展水平衡测试和节水评估等措施，与2011年相比，全市农业节水0.12亿立方米，重点工业企业节水0.13亿立方米，宁波市区城市节水（包括城镇居民生活用水和城镇公共用水）0.11亿立方米。

六、水质状况

（一）主要饮用水水库水质状况（采用《宁波市重要水功能区水资源质量通报》2012年数据，下同）

2012年度水资源质量总体保持平稳，参与评价的有饮用水源地共27个，其中达到地表水环境质量Ⅱ类标准的有21个，占参评总数的77.8％，达到Ⅲ类标准的有4个，占参评总数的14.8％，劣于地表水环境质量Ⅲ类标准的有2个，占参评总数的7.4％，主要超标项目为总磷。向市区供水的5座大型水库水质基本保持在Ⅱ类，个别时段水质为Ⅰ类和Ⅲ类。

（二）主要江河水质状况

参与评价的主要江河水质断面20个，其中甬江流域15个，独流入海水系5个。

甬江流域的奉化江水系上游水质较好，公棠、溪口、萧镇及鄞江河段为Ⅱ类水，奉化江干流为Ⅳ～Ⅴ类水；姚江水系沈湾、姚江大闸为Ⅲ类水，其余为Ⅳ～Ⅴ类水；甬江干流为劣Ⅴ类水，主要超标项目为高锰酸盐指数。

宁海清溪的辽车河段和西溪的范家桥河段为Ⅱ类水，白溪的水车河段和凫溪的杨梅岭河段为Ⅲ类水，凫溪的洪家塔河段为劣Ⅴ类水，主要超标项目为总磷。

（三）平原河网水质状况

参与评价的平原河网水质断面35个，监测范围覆盖各县（市、区）平原河网。符合地表水环境质量Ⅱ类标准的有2个，占参评总数的5.7%；符合地表水环境质量Ⅲ类标准的有4个，占参评总数的11.4%；Ⅳ类标准的有4个，占参评总数的11.4%；其余均为Ⅴ～劣Ⅴ类，占参评总数的71.5%，主要超标项目为总磷、五日生化需氧量、高锰酸盐指数等。

七、2012年重要水事

1、全市水利工程建设投融资创历史新高。全年全市水利投资完成73.5亿元，同比增长29%，其中重点工程建设完成投资56.8亿元，同比增长29%，高于全市基础设施投资的增幅。宁波市金融、财政等有关部门出台了贯彻国家七部委关于金融支持水利建设的意见，全年水利融资近30亿元。

2、重大水利工程建设成效显著。甬江防洪工程全面开工建设，鄞东南沿山干河一期等骨干排涝河道完成节点目标，宁海五大溪流治理开工建设。宁波市与新昌县共建的钦寸水库实现了大坝主体工程开工建设；慈溪郑徐水库主体工程基本完工；市区河道调水工程鄞州段完工。

3、防御“海葵”台风取得重大胜利。“海葵”台风给全市带来面降雨量242毫米，造成直接经济损失达101.95亿元，但经过全市上下的共同努力，实现了大江大河堤防无一决口，各类水库无一垮坝，标准海塘无一决堤，实现了“不死人、少伤人、少损失”的目标。

4、农村水环境生态整治和长效管理取得实效。全年建成生态河道220公里，建成水环境整治村庄40个。出台《宁波市水环境示范村评选标准及考评办法（试行）》，全市共有20个村被评为首批“宁波市水环境示范村”。

5、智慧水利建设取得初步成效。数字三江一期、数字防汛二期、数字原水一期、水政监察信息系统一期、智能化喷微灌项目和市区河道调水信息系统建成投用。

6、新一轮水务体制改革启动。市发改委会同水利、城管等部门提出的“分段管理、分段经营”的水务管理运营体制改革总体方案通过市政府常务会议审议，水务管理体制改革正式启动。

7、水资源规划管理工作大力推进。《宁波市水资源综合规划》中期评估报告编制完成，报告总结肯定了2005年《宁波市水资源综合规划》实施以来的成效，提出了新形势下推动经济社会发展的水资源保障措施。启动了宁波市水土保持规划、水资源保护规划编制工作。

8、象山县荣获浙江省“大禹杯”金奖，奉化荣获首届宁波市“大禹杯”金奖。