2013年宁波市水资源公报

一、概 述

2013年宁波市面平均降水量1621.0毫米，比多年平均偏多6.8%。降水量年内分配不均状况十分显著，尤其是7月以来，先旱后涝，给全市带来了重大影响。7月至8月中旬因持续高温干旱，降水量与历史同期相比少75%；而10月受“菲特”强台风暴雨影响，降水量比历史同期偏多3.6倍。全年地表水资源量74.51亿立方米，比多年平均多1.6%，水资源总量76.59亿立方米，比多年平均多1.7%。全市32座大中型水库年末蓄水总量8.740亿立方米，比年初蓄水总量增加0.699亿立方米。

全市总供水量22.14亿立方米，其中地表水源供水量21.76亿立方米，地下水源供水量0.05亿立方米，污水处理回用量0.32亿立方米。全市总用水量22.14亿立方米，受上年降水特别丰沛，农业用水基数较低等影响，总用水量增加3.8%，其中生活用水4.79亿立方米，生产用水14.94亿立方米，环境用水2.41亿立方米。

全市主要饮用水水源地水质良好，与上年相比，总体情况保持平稳，其中水质为Ⅱ类的占参评总数的74.1%，水质为Ⅲ类的占参评总数的14.8%。主要江河及平原河网水质有所改善。

二、降水量

（一）分区降水量

2013年全市面平均降水量1621.0毫米（折合水量143.22亿立方米），比多年平均降水量（1517.1毫米）多6.8%，比2012年降水量（2104.0毫米）少23.0%。

2013年全市行政分区年降水量与2012年及多年平均比较

| 项 目 |  | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年 | 降水量(mm) | 1562.9 | 1750.3 | 1327.3 | 1837.3 | 1684.2 | 1524.2 | 1621.0 |
|  | 折合水量(亿m3) | 37.41 | 23.47 | 13.32 | 22.95 | 27.96 | 18.11 | 143.22 |
| 2012年 | 降水量(mm) | 2078.9 | 2101.6 | 1919.3 | 2045.1 | 2219.5 | 2213.4 | 2104.0 |
|  | 折合水量(亿m3) | 49.76 | 28.18 | 19.26 | 25.55 | 36.85 | 26.29 | 185.89 |
| 多年 平均 | 降水量(mm) | 1506.3 | 1546.8 | 1319.5 | 1573.0 | 1630.6 | 1455.1 | 1517.1 |
|  | 折合水量(亿m3) | 36.05 | 20.74 | 13.24 | 19.65 | 27.07 | 17.28 | 134.04 |

2013年全市流域分区年降水量与2012年及多年平均比较

| 项 目 |  | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及 三门湾区 | 入曹小区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年 | 降水量(mm) | 1510.0 | 1689.0 | 1616.9 | 2074.1 |
|  | 折合水量(亿m3) | 31.92 | 52.12 | 57.37 | 1.81 |
| 2012年 | 降水量(mm) | 1989.8 | 2070.2 | 2196.7 | 2289.9 |
|  | 折合水量(亿m3) | 42.07 | 63.88 | 77.95 | 1.99 |
| 多年 平均 | 降水量(mm) | 1400.3 | 1540.6 | 1557.6 | 1869.0 |
|  | 折合水量(亿m3) | 29.60 | 47.54 | 55.27 | 1.63 |

（二）降水量年内分配

2013年全市降水量年内分配不均状况十分显著，汛期降雨量较常年偏多，梅雨比较典型，夏季高温少雨，伏旱持续时间长、范围广。7月至8月中旬受强盛的副热带高压控制，我市平均气温创近60年来历史之最，同期降水量比多年平均少75%。10月受“菲特”强台风影响出现历史罕见的暴雨，姚江流域最大3日面雨量接近100年一遇，甬江流域最大3日面雨量超50年一遇。从各月降水量来看，3月、4月、8月降水量与历史同期持平；2月、6月、10月、12月降水量比历史同期偏多，其中10月受“菲特”强台风暴雨影响偏多3.6倍，12月偏多1.2倍，2月、6月分别偏多22%和39%；其他各月均比历史同期偏少，其中7月、9月降水量仅为历史同期的30%左右，1月、5月和11月分别偏少47%、42%和23%。

2013年各代表站及全市平均降水量表

单位：mm

| 站名 | 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年降 水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浒山 | 当年 | 36.0 | 84.3 | 93.5 | 110.0 | 78.5 | 293.0 | 46.1 | 38.3 | 77.0 | 378.0 | 24.3 | 81.0 | 1340.0 |
|  | 多年平均 | 68.2 | 78.7 | 116.2 | 119.4 | 130.4 | 186.9 | 128.7 | 142.1 | 175.9 | 82.6 | 64.4 | 50.8 | 1344.3 |
| 洪家塔 | 当年 | 26.8 | 87.6 | 91.5 | 118.5 | 93.5 | 358.5 | 28.0 | 303.5 | 55.0 | 329.5 | 50.5 | 98.5 | 1641.4 |
|  | 多年平均 | 58.0 | 76.2 | 124.9 | 122.7 | 164.2 | 236.1 | 211.7 | 300.6 | 240.1 | 87.4 | 61.9 | 42.1 | 1725.9 |
| 莫枝堰 | 当年 | 42.8 | 93.0 | 113.5 | 111.5 | 73.0 | 299.5 | 89.0 | 192.0 | 23.5 | 373.0 | 48.0 | 121.5 | 1583.3 |
|  | 多年平均 | 64.4 | 78.3 | 120.3 | 116.4 | 137.3 | 191.5 | 137.4 | 172.9 | 208.1 | 88.6 | 67.7 | 54.0 | 1436.9 |
| 杨岙 | 当年 | 41.1 | 121.1 | 126.0 | 134.5 | 97.5 | 291.5 | 8.5 | 250.0 | 124.0 | 304.0 | 60.5 | 141.0 | 1699.7 |
|  | 多年平均 | 76.2 | 87.4 | 132.1 | 132.1 | 160.3 | 219.1 | 155.0 | 244.1 | 259.5 | 115.4 | 91.5 | 69.4 | 1742.1 |
| 余姚 | 当年 | 44.3 | 92.7 | 111.6 | 145.5 | 77.5 | 257.0 | 35.0 | 165.5 | 63.5 | 503.5 | 32.5 | 93.0 | 1621.6 |
|  | 多年平均 | 69.3 | 79.5 | 120.6 | 114.0 | 129.2 | 185.8 | 130.4 | 148.7 | 201.0 | 86.4 | 67.9 | 51.7 | 1384.5 |
| 奉化溪口 | 当年 | 25.4 | 75.6 | 123.5 | 120.0 | 85.0 | 333.5 | 32.5 | 261.0 | 82.0 | 440.0 | 45.0 | 94.0 | 1717.5 |
|  | 多年平均 | 54.2 | 71.2 | 117.1 | 118.3 | 140.9 | 211.0 | 154.5 | 217.5 | 205.0 | 79.6 | 53.1 | 39.5 | 1461.9 |
| 全市 | 当年 | 32.8 | 92.9 | 108.1 | 118.6 | 82.9 | 292.4 | 45.4 | 229.7 | 68.5 | 399.7 | 48.2 | 101.8 | 1621.0 |
|  | 多年平均 | 62.1 | 76.0 | 118.8 | 118.0 | 141.9 | 210.1 | 159.9 | 219.9 | 215.1 | 86.0 | 62.3 | 47.0 | 1517.1 |

（三）降水量空间分布

2013年年降水量比常年略偏多，但空间分布不均。从流域分区来看，各流域平均降水量均比上年少，比多年平均多，其中姚江流域（余慈区）、奉化江及甬江干流区（城市供水区）、象山港及三门湾区和入曹小区年降水量分别比上年少24.1%、18.4%、26.4%和9.4%，比多年平均多7.8%、9.6%、3.8%和11.0%。从行政分区看，四明山区、奉化及宁海山区较大，慈溪、北仑及象山东部沿海、宁海三门湾地区较小。降水量高值区为四明山区、宁海及奉化西部山区，年降水量为1900～2100毫米，其中宁海西部山区的榧坑站2187.0毫米，为全市降水量最大值。奉化大部、宁海与象山交界山区、鄞东南地区年降水量为1700～1900毫米。鄞奉平原及余姚东北部年降水量为1500～1700毫米。慈溪东北部、镇海、北仑及象山东部沿海、宁海三门湾地区年降水量为1300～1500毫米，其中象山大目涂站年降水量1248.6毫米，为全市降水量最小值。

（四）水面蒸发量情况

2013年全市平均水面蒸发量884.7毫米（E601型陆上水面蒸发器），比上年（782.9毫米）多13.0%，比多年平均水面蒸发量（820.0毫米）多7.9％。年水面蒸发量最多的为余姚站1123.1毫米，最少的为余姚的黄土岭站669.4毫米。

三、水资源量

（一）地表水资源量

2013年全市地表水资源量（河川径流量）74.51亿立方米，折合径流深843.4毫米，比多年平均地表水资源量（73.36亿立方米）多1.6%，比2012年地表水资源量（119.47亿立方米）少37.6%。

2013年全市行政分区地表水资源量与2012年及多年平均比较

单位：亿m3

| 项 目 | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年 | 18.72 | 12.84 | 5.22 | 13.68 | 15.22 | 8.83 | 74.51 |
| 2012年 | 31.66 | 18.78 | 12.10 | 16.50 | 23.47 | 16.96 | 119.47 |
| 多年平均 | 19.33 | 11.36 | 6.06 | 11.31 | 16.22 | 9.08 | 73.36 |

2013年全市流域分区地表水资源量与2012年及多年平均比较

单位：亿m3

| 项 目 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及 三门湾区 | 入曹小区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年 | 14.97 | 28.54 | 29.87 | 1.13 |
| 2012年 | 27.01 | 41.12 | 49.85 | 1.49 |
| 多年平均 | 14.58 | 26.36 | 31.38 | 1.04 |

（二）地下水资源量

2013年全市地下水资源量20.39亿立方米，扣除与地表水重复计算量（18.31亿立方米）后为2.08亿立方米。

（三）水资源总量

2013年全市水资源总量76.59亿立方米，比多年平均水资源总量（75.31亿立方米）多1.7％，比2012年水资源总量（122.20亿立方米）少37.3%。产水系数为0.54，产水模数为86.69万立方米/平方公里。

2013年全市行政分区水资源总量与2012年及多年平均比较

单位：亿m3

| 项 目 | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年 | 19.29 | 13.18 | 5.55 | 14.01 | 15.42 | 9.14 | 76.59 |
| 2012年 | 32.41 | 19.20 | 12.58 | 16.88 | 23.73 | 17.40 | 122.20 |
| 多年平均 | 19.88 | 11.66 | 6.39 | 11.60 | 16.41 | 9.37 | 75.31 |

2013年全市流域分区水资源总量与2012年及多年平均比较

单位：亿m3

| 项 目 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及 三门湾区 | 入曹小区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年 | 15.65 | 29.24 | 30.57 | 1.13 |
| 2012年 | 27.91 | 41.98 | 50.82 | 1.49 |
| 多年平均 | 15.21 | 27.00 | 32.05 | 1.04 |

四、大中型水库蓄水动态

宁波市6座大型水库和26座中型水库2013年末（以下简称当年末）蓄水总量为8.740亿立方米，比年初蓄水总量增加0.699亿立方米。其中，大型水库当年末蓄水总量为4.537亿立方米，比年初增加0.563亿立方米；中型水库当年末蓄水总量为4.203亿立方米，比年初增加0.136亿立方米。

2013年宁波市各流域分区大中型水库蓄水动态   单位：亿m3

| 项目 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及 三门湾区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水库座数（座） | 8 | 10 | 14 | 32 |
| 2013年末 蓄水量 | 1.725 | 3.841 | 3.174 | 8.740 |
| 2012年末 蓄水量 | 1.698 | 3.404 | 2.939 | 8.041 |
| 年蓄水变量 | 0.027 | 0.437 | 0.235 | 0.699 |

2013年宁波市各行政分区大中型水库蓄水动态   单位：亿m3

| 行政分区 | 水库类别 | 水库名称 | 年初蓄水量 | 年末蓄水量 | 年蓄水变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区 | 大型 | 皎口 | 0.439 | 0.550 | 0.111 |
|  |  | 周公宅 | 0.702 | 0.788 | 0.086 |
|  | 中型 | 三溪浦 | 0.170 | 0.129 | -0.041 |
|  |  | 横溪 | 0.163 | 0.214 | 0.051 |
|  |  | 梅溪 | 0.141 | 0.140 | -0.001 |
|  |  | 东钱湖 | 0.388 | 0.349 | -0.039 |
|  |  | 十字路 | 0.152 | 0.130 | -0.022 |
|  |  | 新路岙 | 0.091 | 0.097 | 0.006 |
|  |  | 溪下 | 0.189 | 0.175 | -0.014 |
|  | 小计 |  | 2.435 | 2.572 | 0.137 |
| 余姚 | 大型 | 四明湖 | 0.657 | 0.685 | 0.028 |
|  | 中型 | 梁辉 | 0.202 | 0.177 | -0.025 |
|  |  | 陆埠 | 0.157 | 0.181 | 0.024 |
|  |  | 双溪口 | 0.237 | 0.265 | 0.028 |
|  | 小计 |  | 1.253 | 1.308 | 0.055 |
| 慈溪 | 中型 | 里杜湖 | 0.129 | 0.105 | -0.024 |
|  |  | 上林湖 | 0.083 | 0.076 | -0.007 |
|  |  | 梅湖 | 0.107 | 0.088 | -0.019 |
|  |  | 四灶浦 | 0.126 | 0.148 | 0.022 |
|  | 小计 |  | 0.445 | 0.417 | -0.028 |
| 奉化 | 大型 | 横山 | 0.443 | 0.585 | 0.142 |
|  |  | 亭下 | 0.667 | 0.822 | 0.155 |
|  | 小计 |  | 1.110 | 1.407 | 0.297 |
| 宁海 | 大型 | 白溪 | 1.066 | 1.107 | 0.041 |
|  | 中型 | 西溪 | 0.456 | 0.582 | 0.126 |
|  |  | 黄坛 | 0.092 | 0.103 | 0.011 |
|  |  | 杨梅岭 | 0.045 | 0.046 | 0.001 |
|  |  | 胡陈港 | 0.434 | 0.478 | 0.044 |
|  |  | 车岙港 | 0.091 | 0.077 | -0.014 |
|  |  | 力洋 | 0.053 | 0.087 | 0.034 |
|  | 小计 |  | 2.237 | 2.480 | 0.243 |
| 象山 | 中型 | 溪口 | 0.058 | 0.044 | -0.014 |
|  |  | 仓岙 | 0.065 | 0.054 | -0.011 |
|  |  | 隔溪张 | 0.059 | 0.072 | 0.013 |
|  |  | 平潭 | 0.058 | 0.052 | -0.007 |
|  |  | 大塘港 | 0.182 | 0.185 | 0.003 |
|  |  | 上张 | 0.139 | 0.149 | 0.010 |
|  | 小计 |  | 0.561 | 0.556 | -0.005 |
| 小计 | 大型 |  | 3.974 | 4.537 | 0.563 |
|  | 中型 |  | 4.067 | 4.203 | 0.136 |
| 全市合计 |  |  | 8.041 | 8.740 | 0.699 |

五、供水量与用水量

（一）供水量

供水量是指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的水量。

2013年宁波市总供水量为22.14亿立方米。其中地表水源供水量为21.76亿立方米，占总供水量的98.3%；浅层地下水源供水量为0.06亿立方米，占总供水量的0.3%；污水处理回用量为0.32亿立方米，约占总供水量的1.4%。

在地表水源供水中，蓄水工程供水量为14.63亿立方米，引水工程供水量为1.58亿立方米，提水工程供水量为4.81亿立方米。

跨区域供水中，宁波从境外引水0.95亿立方米；宁波向舟山供水0.21亿立方米。

2013年宁波市各行政分区自来水供水量

单位：亿m3

| 年份 |  | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年 | 总供水量 | 5.30 | 1.10 | 1.40 | 0.62 | 0.54 | 0.51 | 9.47 |
|  | 其中城区 | 4.69 | 0.58 | 0.77 | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 7.04 |

注：自来水供水量已包括供取水损耗。

2013年宁波市各行政分区供水量及与上年比较

单位：亿m3

| 年份 | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 调入调出水量 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 向舟山 供水 | 境外 引水 |  |
| 2013年 | 8.19 | 3.32 | 1.67 | 2.41 | 4.06 | 1.75 | -0.21 | 0.95 | 22.14 |
| 2012年 | 7.73 | 3.47 | 1.92 | 2.59 | 3.72 | 1.68 | -0.13 | 0.34 | 21.32 |

2013年宁波市各流域分区供水量及与上年比较

单位：亿m3

| 年份 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及三门湾区 | 入曹小区 | 调入调出水量 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 向舟山供水 | 境外引水 |  |
| 2013年 | 5.21 | 8.99 | 7.16 | 0.04 | -0.21 | 0.95 | 22.14 |
| 2012年 | 5.36 | 9.00 | 6.71 | 0.04 | -0.13 | 0.34 | 21.32 |

（二）用水量

用水量是指各部门用户取得的包括输水损失在内的毛水量。

用水量组成包括生产用水、生活用水、环境用水。2013年宁波市总用水量为22.14亿立方米，受上年降水特别丰沛，农业用水基数较低等影响，总用水量增加3.8％。居民生活用水量为4.79亿立方米，比上年增加3.0%，其中城镇居民生活用水量为3.36亿立方米，农村居民生活用水量为1.43亿立方米；生产用水量为14.94亿立方米，比上年增加5.2％，其中第一产业用水（包括农田灌溉用水、林牧渔用水和牲畜用水）7.77亿立方米，第二产业用水（包括工业用水和建筑业用水）5.67亿立方米，第三产业用水（包括商品贸易、餐饮住宿、交通运输、仓储、邮电通讯、文教卫生、机关团体等各种服务行业）1.50亿立方米；环境用水量为2.41亿立方米，比上年减少2.4%。

2013年宁波市分类用水情况及与上年比较

单位：亿m3

| 年份 | 农田 灌溉 | 林牧渔 | 国有及规模以上工业 | 规模以下工业 | 城镇 居民 | 城镇公共 |  | 农村 居民 | 牲畜 | 环境 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 三产 | 建筑 |  |  |  |  |
| 2013年 | 6.84 | 0.79 | 4.89 | 0.59 | 3.36 | 1.50 | 0.19 | 1.43 | 0.14 | 2.41 | 22.14 |
| 2012年 | 6.15 | 0.88 | 4.81 | 0.58 | 3.26 | 1.45 | 0.18 | 1.39 | 0.15 | 2.47 | 21.32 |

2013年宁波市各行政分区用水量及与上年比较

单位：亿m3

| 年份 | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年 | 11.00 | 3.31 | 2.63 | 1.68 | 1.77 | 1.75 | 22.14 |
| 2012年 | 10.70 | 3.20 | 2.53 | 1.56 | 1.65 | 1.68 | 21.32 |

2013年宁波市各流域分区用水量及与上年比较

单位：亿m3

| 年份 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及三门湾区 | 入曹小区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年 | 5.89 | 11.33 | 4.88 | 0.04 | 22.14 |
| 2012年 | 5.70 | 10.94 | 4.64 | 0.04 | 21.32 |

（三）耗水量

耗水量是指在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等各种形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2013年宁波市总耗水量为10.79亿立方米，比上年增加0.55亿立方米，总耗水量占总用水量的48.7 %。其中生活用水耗水量为2.15亿立方米，生产用水耗水量为8.59亿立方米，环境用水耗水量为0.05亿立方米。

- （四）各项用水指标

2013年人均综合用水量为386立方米（按户籍人口计算），单位GDP（地区生产总值）用水量为31立方米/万元，农田（包括水田、水浇地和菜地）灌溉亩均用水量为261立方米，单位工业增加值用水量为  16.2立方米/万元，城镇人均生活用水量为228升/人·日，农村人均生活用水量为122升/人·日。

- 2009～2013年宁波市各项用水量指标

| 年份 | 人均综合用水量 （m3） | 单位GDP 用水量 （m3/万元） | 农田灌溉亩均用水量（m3） | 单位工业增加值用水量 （m3/万元） | 人均生活日用水量（升/人·日） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 城镇 | 农村 |
| 2009年 | 363 | 49 | 241 | 22.7 | 221 | 116 |
| 2010年 | 370 | 42 | 237 | 18.6 | 224 | 119 |
| 2011年 | 380 | 36 | 261 | 16.7 | 225 | 120 |
| 2012年 | 369 | 33 | 230 | 17.0 | 226 | 120 |
| 2013年 | 386 | 31 | 261 | 16.2 | 228 | 122 |

2009～2013年人均综合用水量和城镇、农村人均生活用水量变化图

2009～2013年单位GDP、万元工业增加值及农田灌溉亩均用水量变化图

（五）节水量

节约用水包括农业节水、工业节水和城市节水等方面。2013年，全市通过增加农业节水灌溉面积、建设节水工程等，新增农业节水0.68亿立方米；通过建设中水回用项目、开展水平衡测试和节水评估等措施，全市重点工业企业节水0.23亿立方米，宁波市区城市节水（包括城镇居民生活用水和城镇公共用水）0.13亿立方米。

六、水质状况

（一）主要饮用水水源地水质状况（采用《宁波市重要水功能区水资源质量通报》2013年数据，下同）

2013年度水资源质量总体保持平稳，参与评价的饮用水水源地共27个，其中达到地表水环境质量Ⅱ类标准的有20个，占参评总数的74.1％，达到Ⅲ类标准的有4个，占参评总数的14.8％，劣于地表水环境质量Ⅲ类标准的有3个，占参评总数的11.1％，超标项目为总磷。向市区供水的5座大型水库水质基本保持在Ⅱ类。

（二）主要江河水质状况

参与评价的主要江河水质断面20个，其中甬江流域15个，独流入海水系5个。

甬江流域的奉化江水系上游水质较好，公棠、溪口及萧镇河段为Ⅱ类水，鄞江河段为Ⅲ类水，奉化江干流为Ⅳ～劣Ⅴ类水；姚江水系沈湾为Ⅲ类水，其余均为Ⅳ类水；甬江干流为劣Ⅴ类水，主要超标项目为总磷、氨氮、高锰酸盐指数等。

宁海清溪的辽车河段和西溪的范家桥河段为Ⅱ类水，白溪的水车河段为Ⅲ类水，凫溪的杨梅岭河段为Ⅳ类水，凫溪的洪家塔河段为劣Ⅴ类水，超标项目为总磷。

（三）平原河网水质状况

参与评价的平原河网水质断面35个，监测范围覆盖各县（市、区）平原河网。符合地表水环境质量Ⅱ类标准的有1个，占参评总数的2.9%；符合地表水环境质量Ⅲ类标准的有5个，占参评总数的14.3%；Ⅳ类标准的有4个，占参评总数的11.4%；其余均为Ⅴ～劣Ⅴ类，占参评总数的71.4%，主要超标项目为总磷、氨氮、高锰酸盐指数等。

七、2013年重要水事

1、水利建设投资保持平稳态势。2013年，全市水利完成投资73.6亿元，其中重点水利工程完成投资55亿元，与去年基本持平，保持了平稳发展的态势。

2、我市遭受“菲特”台风重创。2013年10月，我市遭受“菲特”强台风暴雨的袭击。“菲特”台风是我市有水文记录以来过程降雨量最大的台风，强降雨主要集中在余姚、奉化、鄞州和主城区，均超过400毫米；姚江流域最大3日面雨量443毫米，接近100年一遇；奉化江流域最大3日面雨量433毫米，为50年一遇。“菲特”台风暴雨致使余姚发生特大洪涝灾害，中心城区及鄞西、奉化西坞等平原发生大面积内涝，全市11个县（市、区）148个乡（镇、街道）248.25万人受灾，直接经济损失333.62亿元，其中余姚市206.5亿元。

3、我市遭遇严重伏旱影响。7月至8月中旬，受强盛的副热带高压控制，我市遭受严重持续高温干旱天气，平均气温创近60年来历史之最，同期降雨量比多年平均少75%。受此影响，全市大中型水库蓄水量减少2.37亿立方米，其中向市区供水的8座水库蓄水量减少1.18亿立方米。全市河网都处于较低水位，特别是姚江，最低水位下降至-1.06米，姚江下游区域、山区半山区、海岛及沿海地区发生较严重旱情。

4、宁波成为全国水生态文明试点城市。7月，《水利部关于加快开展全国水生态文明城市建设试点工作的通知》明确宁波市为全国第一批45个水生态文明建设试点城市之一。同月，全市水生态文明建设现场会在鄞州区召开，会议贯彻落实中央和市委市政府对水生态文明建设的新要求，研究部署今后一段时期我市水生态文明建设的目标任务。

5、贯彻实施最严格水资源管理制度出台。7月，市政府印发出台《宁波市人民政府关于实行最严格水资源管理制度加快推进水生态文明建设的意见》，2014年1月，市政府办公厅印发《宁波市实行最严格水资源管理制度考核办法（暂行）》，明确至2015年对各县（市、区）水资源管理的3大项8小项指标考核体系，为我市实施最严格水资源管理制度提供了政策依据。

6、我市启动“治水强基”工程。11月，市委市政府举行全市抗洪救灾工作总结表彰暨治水强基动员大会，明确实施 “治水强基”三年行动计划，并就推进“治水强基”重大项目建设作出全面部署。2014-2016年大力开展以江河堤防加固、排涝骨干河道整治和水闸、泵站配套为重点的治水强基工程建设，计划总投资220亿元。

7、曹娥江至慈溪引水工程全线通水。按照省政府的统一部署，2月，浙东引水工程曹娥江至慈溪引水工程全线试通水。7月—8月旱期，通过曹娥江至慈溪引水工程向慈溪、余姚应急引水，有效缓解了当地旱情，同时，沿途水环境质量得到提升。